Sankce za neoznačení výrobených rozvodnic a rozváděčů značkou CE

Ing. František Zoul

I po uplynutí 10 let od vydání Nařízení vlády (NV) č.17/2003. - legislativního  předpisu, ze kterého vyplývá povinnost označit elektroměrovou rozvodnici nebo rozváděč  značkou CE (Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil ).a povinnost zajistit všechny nezbytné kroky, které s tím souvisí, lze na mnoha stavbách, na počátku 2 desetiletí 21 století stále spatřit elektromontéry, kteří vyrábí (skládají) elektrické rozvodnice a rozváděče „na míru“ velmi často „na koleně“ a bez řádného dílenského vybavení z typizovaných výrobků rozvaděčových a rozvodnicových skříní a přístrojů, strojů, svorek a dalších elektrických a mechanických dílů.

Výroba rozvodnic a rozváděčů, nejen v budovách občanské výstavby, se často realizuje „zpatra“, bez projektové dokumentace a situačních schémat zapojení.

Jen málokterý elektrotechnik si však uvědomuje reálné nebezpečí ve formě   pokuty ve výši 50 000 000 Kč, které, na legislativu neznalého elektrotechnika – výrobce takové „pirátské“ rozvodnice či rozváděče, číhá v legislativě.

NV č.17/2003 ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud (AC) a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V (DC) pro stejnosměrný proud, s výjimkou následujících zařízení a jevů:

1. Elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely,

3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy,

4. elektroměry,

5. vidlice a zásuvky pro domovní použití,

6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků,

7. rádiové a elektromagnetické rušení,

8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech, v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním ustanovením stanoveným mezinárodními organizacemi, v nichž je Česká republika plnoprávným členem.

NV č.17/2002 Sb.odstavec 1  paragrafu 3   jednoznačně stanovuje:

Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je posouzena jeho shoda s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

Podle odstavce 2 paragrafu 3 je stanoveno, že  ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

a) Identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b) identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

c) popis elektrického zařízení,

d) odkaz na harmonizované normy,

e) odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity,

f) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE.

Paragraf 4 NV č. 17/2003 obsahuje odkaz na grafickou podobu označení CE a v odstavci 2 a 3 definuje místo pro umístění značky CE následovně:

Označení CE se umisťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné. Elektrické zařízení nesmí být opatřeno označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.  Přitom na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.

Příloha 2 NV č. 17/2003 obsahuje základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení, kterou v revizní zprávě musí posoudit  revizní technik elektro podle následujících kritérií:

1. Všeobecné požadavky

a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.

b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.

c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.

d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.

2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení

Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že:

a) Osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí,

b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření,

c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou podle zkušenosti elektrická zařízení způsobovat,

d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení

Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby“

a) Odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,

b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než mechanických vlivů tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,

c) při předvídatelných přetíženích neohrozilo žádným způsobem osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek.

Kontrola těchto kritérií  je  revizní zprávě  neopomenutelná, neboť stojí v legislativní řadě výše než normový předpis ČSN 33 2000-6, podle kterého se revize realizují.

Správní delikty uvádí zákon č. 22/1997 Sb v §§ 19  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob.

1 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona padělá nebo pozmění,

b) v rozporu s § 4 odst. 2 označí dokument značkou ČSN,

c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,

d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1, nebo

e) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona akreditované osobě, bez osvědčení podle § 16 odst. 1.

2 Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2.

3 Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky

a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády,

b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13,

c) nesplní ochranné opatření vydané podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo

d) nesplní povinnost uloženou orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. c) nebo d).

4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,

b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,

c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,

d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,

e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12, nebo

f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.

Za správní delikt se uloží pokuta do:

a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2,

d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.

Závěr:

Cílem článku bylo seznámit širokou elektrotechnickou veřejnost se základními informacemi s legislativy a s možným, reálným nebezpečím udělení vysokých finančních postihů ve správním řízení při neoznačení rozvodnice nebo rozváděče značkou CE.

Z článku a NV č.17/2003 Sb., které neposkytuje výjimku neoznačit výrobek značkou CE pro rozváděče a rozvodnice, vyplývá, že každý výrobce rozváděče resp. revizní technik, který vystavil revizní zprávu na rozváděč bez označení CE a respektování  se vystavují  nebezpečí zahájení správního řízení, které prokáže-li naplnění skutkové podstaty správního deliktu a může uložit k úhradě pokutu až do výše uvedených maximálních částek.

A CO VY NA TO !!!